Pasi instalare ASA 5506 Threat Defense + Firepower Management Center

ASA-ul din demo Alef Distribution vine preinstalat cu soft-ul FTD 6.2.3 sau fara sistem de operare. Recomandarea este ca ASA-ul sa fie reinstalat de la 0. Managementul echipamentului pentru aceasta versiune se face doar cu FMC ce va fi instalat pe un server ESXI.

User-ul default: admin

Password default: Admin123

Pasi:

- Se obtine imaginea de boot si imaginea de sistem pentru ASA 5506X  contactandu-ne la ro-tech@alef.com.

- Se conecteaza la consola ASA 5506X, se intra in ROMMON

- Se configureaza parametrii de retea, se downloadeaza imaginea de boot si se instaleaza software FTD 6.2.3 (se poate folosi Filezilla Server pentru transferal imaginii de sistem de aici) (pag. 12-15 din fisierul Cisco_Firepower_Threat_Defense_64_Proof_of_Value_v16.pdf)

- Se instaleaza FMC 6.2.3 pe ESXI (pag 22 – 28 – de la acest punct se foloseste ghidul Firepower Threat Defense 6.1 POV Guide - ver 2.pdf)

- Se conecteaza ASA5506X la FMC (pag 77 – pag 82)

- Configurare ASA5506X din FMC ca si echipament ce doar “asculta” (mod passive) traficul clientului. Deci nu aplica nici o politica pe acel trafic. (pag 83 – pag 91)

- Pas optional: Instalare Agent pentru a aduce user-i din AD in FMC (pag 98 – pag 111)

- Crearea de politici pe FMC pentru ASA5506X.

  - Politica initiala (pag 112 – pag 123)

  - Politica pentru fisiere (pag 124 – pag 126)

  - Politica de IPS (pag 127 – pag 130)

  - Politica de Control Acces (pag 131 – pag 138)

- Update (pag 142 – pag 147)

- Rapoarele (pag 151 – pag 154)

Mai jos este pus ghidul pentru a face PoV => “Firepower Threat Defense 6.1 POV Guide - ver 2.pdf” si ghidul initial de configurare sezor => “Cisco_Firepower_Threat_Defense_64_Proof_of_Value_v16”

Si un exemplu de raport ce se poate scoate dupa terminarea PoV-ului => “Raport-Audit-Security.pdf”